改装汽车产品技术判定条件

1.在所在国家或地区法律注册、具有改装资质、能够独立承担法律责任，并按照本细则附件 1 提供相关证明文件；2.独立注册的品牌；3.区别于前一阶段完整车辆的产品型号；4.有自己的铭牌，同时保留原车铭牌；

5.有与改装能力相适应的生产设备及检验设备。6.改装完成的车辆应满足以下一个或以上的条件：a)车辆使用功能发生改变且装有与其功能相应的专用装置，如轻型客车变成救护车；普通载货汽车变成专用作业汽车或专用运输汽车等。

b)车身局部结构型式发生明显改变，如平顶变成高顶；封闭车窗；增加天窗等。c)轴距发生改变以及因轴距改变导致轴之间的车身长度发生改变；车身局部尺寸较原车发生 5%以上改变，但不包括外装饰件的改变。

d)车辆内饰（包括地板、侧围、门内护板、顶棚）结构和材料发生改变；座椅结构和材料发生改变。e)前后端保护装置结构和形状发生改变（不是在原保险杠上改造，而是全新设计、制造的），但不包括个性化装饰。f) 对于乘用车由于座椅排数改变，从而导致座椅布置和座位数量改变。

g)通过调整发动机控制系统而使发动机功率变化 10%以上。h)为符合国家标准要求所做的改装。注：对于仅满足 h)项要求的, 原厂授权,并对原厂进行工厂检查；在国家有关平行进口政策及汽车销售管理办法出台后，如原基础车型是获证车型,则按国家有关平行进口政策及汽车销售管理办法执行。7.改装的过程应满足以下条件：a)对于加装的零部件，必须与车身结构牢固链接，应使用螺钉、铆钉等方式固定，不得使用黏贴方式，且不得在不借助工具的情况下可使其松动或与车身分离；

b)对于改装的零部件，其安装必须与原位置相吻合，安装后不得有松动和脱落的情况出现；

c)全车线路不能有外漏现象，线速必须捆扎整齐，不得与其他部件干涉，如未进行内部走线或线头连接处金属外漏均为不合格。不得破坏原车线路，其所有接口部位必须以可靠的接插件形式进行连接。任意两点之间必须使用整线连接。

d)改装不得屏蔽或破坏原型车安全性功能。